Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра захисту інформації

КОМПЛЕКСНА МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

«ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИЩЕНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. ЧАСТИНА 2. ПРОТОКОЛ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ»

Виконав: студент 2 курсу групи 1БС-24м

спеціальності 125 Кібербезпека та захист

інформації

______________________   Володимир КОЗИРА

Керівник: зав. кафедри ЗІ,  д. т. н., проф.

__________________ Володимир ЛУЖЕЦЬКИЙ

« ___ » _______________ 2025 р.

Рецензент: д. т. н., проф., зав. кафедри ПЗ

____________________   Олександр РОМАНЮК

« ___ » _______________ 2025 р.

Допущено до захисту

Завідувач кафедри ЗІ

д. т. н., проф.

_____ Володимир ЛУЖЕЦЬКИЙ

«____» ______________ 2025 р.

Вінниця ВНТУ – 2025 року

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра захисту інформації

Рівень вищої освіти ІІ (магістерський)

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 125 Кібербезпека та захист інформації

Освітньо-професійна програма – Безпека інформаційних і комунікаційних систем

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ЗІ,

д. т. н., проф.

________Володимир ЛУЖЕЦЬКИЙ

«___» ___________ 2025 року

З А В Д А Н Н Я

НА КОМПЛЕКСНУ МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Володимиру КОЗИРІ

- Тема роботи: «Програмний засіб для захищеного передавання інформації. Частина 2. Протокол обміну інформацією»

керівник роботи: Володимир ЛУЖЕЦЬКИЙ, д. т. н., проф., завідувач кафедри ЗІ,

затверджені наказом ректора ВНТУ від 11 березня 2025 року № 80.

- Строк подання студентом роботи 23 грудня 2025 р.

- Вихідні дані до роботи:

- Галузь застосування геш-дерева – блокчейн.

- Вид геш-дерева – кватернарне.

- Використовувана геш-функція – на основі кватерніонів.

- Довжина геш-значення – 256.

- Розпаралелення процесу гешування на процесорах, що містять 4 і 8 ядер.

- Зміст текстової частини: Вступ. 1. Аналіз бінарного геш-дерева Меркля.

2. Розробка методу доведення. 3. Програмна реалізація модуля доведення. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.

- Перелік ілюстративного матеріалу: бінарне геш-дерево для 4 транзакцій (плакат А4), доведення транзакції K до кореня бінарного геш-дерева Меркля (плакат А4), кватернарне геш-дерево (плакат А4), шляхи доведення наявності транзакцій в кватернарному геш-дереві (плакат А4), алгоритм роботи модуля доведення (плакат А4), порівняльні оцінки складності алгоритмів доведення (плакат А4), приклад роботи модуля доведення (плакат А4).

- Консультанти розділів роботи

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| 1 | В. ЛУЖЕЦЬКИЙ, д. т. н., проф., завідувач кафедри ЗІ |  |  |
| 2 | В. ЛУЖЕЦЬКИЙ, д. т. н., проф., завідувач кафедри ЗІ |  |  |
| 3 | В. ЛУЖЕЦЬКИЙ, д. т. н., проф., завідувач кафедри ЗІ |  |  |

- Дата видачі завдання 11 березня 2024 року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів бакалаврської дипломної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз завдання. Вступ | 12.03.2024 – 14.03.2024 |  |
| 2 | Аналіз літературних джерел за напрямком бакалаврської дипломної роботи | 15.03.2024 – 31.03.2024 |  |
| 3 | Розробка рішень, моделей, алгоритмів | 01.04.2024 – 15.04.2024 |  |
| 4 | Практична реалізація, моделювання, експериментування, результати | 16.04.2024 – 01.05.2024 |  |
| 5 | Оформлення пояснювальної записки | 02.05.2024 – 10.05.2024 |  |
| 6 | Попередній захист БДР | 30.05.2024 – 07.06.2024 |  |
| 7 | Виправлення зауважень, підготовка ілюстративного матеріалу | 10.06.2024 – 12.06.2024 |  |
| 8 | Перевірка на наявність текстових запозичень | 12.06.2024 – 13.06.2024 |  |
| 9 | Представлення БДР до захисту, рецензування | 13.06.2024 – 17.06.2024 |  |
| 10 | Захист БДР | 18.06.2024 – 21.06.2024 |  |

Студент ___________ Володимир КОЗИРА

Керівник комплексної бакалаврської

дипломної роботи ____________Володимир ЛУЖЕЦЬКИЙ

АНОТАЦІЯ

Комплексна бакалаврська дипломна робота складається з 55 сторінок формату А4, на яких є 25 рисунків, 7 таблиць, список літературних джерел містить 26 найменувань.

Комплексна бакалаврська дипломна робота присвячена розробці засобу побудови геш-дерева, зокрема модуля доведення. Основною метою роботи є створення ефективного методу перевірки наявності та цілісності транзакцій на основі кватернарного геш-дерева. У роботі детально розглянуто побудову бінарного геш-дерева, на основі якого виконано класичний метод доведення транзакції Меркля. Розроблено алгоритм роботи модуля доведення, який дозволяє ефективно обробляти та перевіряти великі обсяги даних, зменшуючи висоту дерева та збільшуючи швидкість виконання операцій.

Для досягнення поставлених цілей було проведено аналіз класичного методу доведення транзакцій в бінарному геш-дереві, розроблено метод доведення на основі кватернарного геш-дерева та виконано його математичне моделювання. Практична частина включає програмну реалізацію модуля, який забезпечує перевірку наявності та цілісності транзакцій в кватернарному геш-дереві. Запропонований підхід усуває проблеми зберігання великих обсягів даних та підвищує ефективність системи.

Ключові слова: геш-дерево, кватернарне геш-дерево, модуль доведення, перевірка транзакцій, блокчейн, метод доведення Меркля, цілісність даних.

ABSTRACT

The comprehensive bachelor’s thesis consists of 55 A4 pages, which include 25 figures, 7 tables, and a list of references containing 26 titles.

The comprehensive bachelor’s thesis is devoted to the development of a hash tree construction tool, in particular, the proof module. The main goal of the work is to create an effective method for verifying the existence and integrity of transactions based on a quaternary hash tree. The paper describes in detail the construction of a binary hash tree, on the basis of which the classical Merkle transaction proof method is implemented. An algorithm for the proof module has been developed that allows efficient processing and verification of large amounts of data, reducing the height of the tree and increasing the speed of operations.

To achieve these goals, we analyzed the classical method of proving transactions in a binary hash tree, developed a proof method based on a quaternary hash tree, and performed its mathematical modeling. The practical part includes the software implementation of a module that checks the existence and integrity of transactions in a quaternary hash tree. The proposed approach eliminates the problems of storing large amounts of data and increases the efficiency of the system.

Keywords: hash tree, quaternary hash tree, proof module, transaction verification, blockchain, Merkle’s proof method, data integrity.

ЗМІСТ

ВСТУП	3

1 АНАЛІЗ БІНАРНОГО ГЕШ-ДЕРЕВА МЕРКЛЯ	5

1.1	Бінарне геш-дерево Меркля	5

1.2	Геш-функції, що використовуються для побудови бінарного геш-дерева…………………………………………………………………………….8

1.3	Роль бінарного геш-дерева в блокчейні	12

1.4	Доведення Меркля	14

2	РОЗРОБКА МЕТОДУ ДОВЕДЕННЯ	16

2.1	Метод доведення наявності транзакції на основі кватернарного геш-дерева	16

2.2	Математичне моделювання методу доведення транзакцій на основі кватернарного геш-дерева	19

2.3	Практичне застосування розробленого методу доведення наявнсті транзакцій	23

3	ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДУЛЯ ДОВЕДЕННЯ	34

3.1	Обґрунтування вибору мови програмування та середовища розробки	34

3.2	Алгоритм роботи модуля доведення	37

3.3	Програмна реалізація модуля доведення	39

3.4	Тестування програмного засобу	45

ВИСНОВКИ	50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	52

ДОДАТКИ	55

Додаток А.	 Протокол перевірки бакалаврської дипломної роботи на наявність текстовихзапозичень……………………………………………….56

Додаток Б. Ілюстративна частина	57

ВСТУП

Технологія блокчейн набуває все більшого поширення в сучасному світі, відкриваючи нові можливості в різноманітних галузях завдяки високому рівню захищеності. Важливу роль в цій технології відіграє бінарне геш-дерево Меркля.

Геш-дерево Меркля дозволяє перевіряти наявність та цілісність транзакції з достатньо невеликою обчислювальною потужністю та пропускною здатністю. Однак для деяких застосувань потрібно покращувати ці характеристики. Одним із підходів до цього є використання кватернарного дерева геш-значень.

Актуальність роботи зумовлена швидким розвитком технологій зберігання і передачі даних, зокрема у сфері криптографії та блокчейн-технологій. Збільшення обсягів транзакційних даних вимагає нових методів для забезпечення їхньої цілісності та доступності. Традиційні методи, такі як бінарні геш-дерева Меркля, які вже давно використовуються для перевірки цілісності даних, мають певні обмеження щодо ефективності та швидкості обробки.

Проблема ефективності в сучасних системах, таких як блокчейн, стає особливо актуальною при великих обсягах даних, оскільки кожна транзакція потребує перевірки цілісності. Бінарне геш-дерево Меркля, хоча і є відомим методом, все ж потребує значних ресурсів для обробки і зберігання геш-значень. Зі зростанням кількості користувачів і транзакцій, потреба в оптимізації методів зберігання і обробки геш-дерев стає критично важливою. Скорочення обсягу геш-значень і прискорення процесу побудови геш-дерев дозволить значно підвищити продуктивність і надійність систем.

Запропонований у цій роботі метод доведення наявності та цілісності транзакцій в кватернарних геш-деревах має на меті вирішення зазначених проблем шляхом зменшення кількості необхідних геш-значень і прискорення процесу довдення. Це дозволить покращити ефективність використання ресурсів і забезпечить швидшу та надійнішу перевірку цілісності транзакцій.

Об’єктом цієї роботи є процес доведення наявності та цілісності транзакцій.

Предметом є метод та засіб доведення наявності та цілісності транзакцій.

Метою роботи є зменшення обсягу геш-значень для зберігання геш-дерева, зменшення часу побудови геш-дерева та пришвидшення процесу доведення наявності та цілісності транзакцій.

Для досягнення мети потрібно розв’язати такі задачі:

- проаналізувати метод побудови бінарного геш-дерева Меркля;

- дослідити класичний метод доведення Меркля;

- розробити алгоритм методу доведення наявності транзакцій на основі кватернарного геш-дерева;

- виконати математичний опис алгоритму методу доведення наявності транзакцій на основі кватернарного геш-дерева;

- реалізувати модуль доведення наявності транзакцій;

- виконати перевірку коректності роботи розробленого модулю.

Результати роботи були апробовані на конференціях із публікацією 3 тез та матеріалів доповідей:

- “Метод пришвидшеного гешування даних” – Міжнародна конференція ІТКМ-2024 (м. Івано-Франківськ) [1];

- “Метод побудови кватернарного дерева” – Міжнародна конференція ІТКМ-2024 (м. Івано-Франківськ) [2];

- “Метод доведення наявності транзакції на основі кватернарного геш-дерева” – TACS-2024 (м. Київ) [3].

1 АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

Обмін інформацією в месенджерах

У сучасному цифровому середовищі месенджери стали одним із основних засобів комунікації – як для особистого, так і для професійного спілкування. Вони дозволяють миттєво обмінюватись текстовими повідомленнями, голосовими й відеодзвінками, файлами, фото, відео, геоданими тощо.

Серед месенджерів, що користуються популярністю серед людей виділяють наступні:

- Telegram;

- WhatsApp;

- Signal;

- Viber;

- Facebook Messenger.

Головною складовою месенджерів є миттєвий обмін повідомленнями (IM, Instant messaging).

IM – це форма письмового спілкування між двома або більше особами в режимі реального часу. Зазвичай текст передається через пристрої, підключені до Інтернету.

Для користування цим видом комунікації необхідна клієнтська програма. Клієнтську програму системи миттєвих повідомлень часто називають інтернет пейджером або месенджером.

Відмінність миттєвих повідомлень від, наприклад, електронної пошти в тому, що обмін повідомленнями відбувається в реальному часі. При відправлені повідомлення по електронній пошті, повідомлення зберігається у поштовій скриньці на сервері. Для того, щоб отримати повідомлення, отримувач повинен сам перевірити свою поштову скриньку і забрати їх. У месенджерах зв’язок між користувачами утримується постійно і відправлене повідомлення одразу передається користувачу.

Обмін повідомленнями може бути або між двома, або між декількома співрозмовниками (конференція, чат).

Система миттєвих повідомлень працює за деяким протоколом. Протоколи бувають серверні або безсерверні. Найпоширенішими є серверні протоколи, коли месенджери не працюють самостійно, а підключаються до центрального комп’ютера мережі обміну повідомленнями, який називають сервером. Тому месенджери й називають клієнтами (клієнтськими програмами).

У безсерверних протоколах (FChat, NASSI, UChat) повідомлення передаються безпосередньо від одного співрозмовника до іншого.

Кожна система миттєвого обміну повідомленнями повинна мати такі складові:

- Система ідентифікації (адресації) клієнтів.

- Система обліку стану клієнтів (хто є підключений, а хто ні).

- Система доставки повідомлень (зазвичай передає повідомлення через комп’ютерні мережу, але може наприклад безпосередньо до іншого користувача на тому самому комп’ютері).

У безсерверних протоколів виникають проблеми ідентифікації співрозмовника. Для точної ідентифікації клієнта вони можуть використовувати лише фізичну мережеву адресу (MAC-адреса, Media Access Control address). Це створює складність, тому що на одному комп’ютері можуть знаходитися декілька користувачів. Для вирішення цієї проблеми і були створені серверні протоколи.

У серверних протоколах виділяється сервер, який веде облік користувачів. На сервері потрібно зареєструватися використовуючи ідентифікатор та пароль. Потім ідентифікація проходить через сервер. Ідентифікатори користувачів це зазвичай номер або спеціальне ім’я користувача. У таких протоколах, як, наприклад, Extensible XMPP (Jabber) логін так само як і у електронних адресах містить домен і має вигляд ім’я_користувача@домен.

Майже всі поширені протоколи дозволяють користувачам задавати власну інформацію про себе у спеціальних анкетах. Деякі протоколи (Extensible Messaging and Presence Protocol|XMPP) використовують для цього стандарт так званої візитної картки VCard.

Самі IM-клієнти можуть використовувати одну або кілька служб. Останнім часом програми миттєвого обміну повідомленнями стають найпопулярнішим засобом спілкування.

Протоколи розподілу ключів

У криптографії розподіл відкритих і закритих ключів між відправником і одержувачем є дуже монотонним завданням.

Розповсюдження ключів має вирішальне значення, оскільки безпека всієї системи залежить від того, наскільки добре ключі спільно використовуються та захищені.

Розподіл ключів – це процес безпечного обміну криптографічними ключами між сторонами, що беруть участь у зв’язку, що гарантує збереження ключів у таємниці та неможливість їх перехоплення або зміни неавторизованими третіми особами.

Розподіл ключів відіграє значну роль як у симетричній, так і в асиметричній криптографії та забезпечує доступність ключів для зашифрування та розшифрування, зберігаючи при цьому цілісність та конфіденційність зв’язку.

У симетричній криптографії і відправник, і одержувач використовують один і той самий ключ як для зашифрування, так і для розшифрування.

Це означає, що обидві сторони повинні мати доступ до одного й того ж секретного ключа, що створює проблеми із забезпеченням безпечного розповсюдження ключа.

Схему алгоритму симетричного шифрування зображено на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Алгоритм симетричного шифрування

Розподіл симетричних ключів є критичною фазою встановлення захищеного зв’язку – саме на цьому етапі забезпечується, щоб тільки довірені сторони мали доступ до ключа. Через це при розподілі ключів часто виникають низка практичних і організаційних проблем:

- Спільне використання секрету. Ключ має бути безпечно переданий відправнику та одержувачу, перш ніж може відбутися будь-яке зашифроване спілкування. Якщо зловмисник перехопить ключ під час розповсюдження, весь зв’язок може бути скомпрометований.

- Керування ключами. У системах з багатьма учасниками розподіл унікального ключа для кожної пари взаємодіючих сторін може стати складним.

Для забезпечення безпеки симетричного шифрування ключ повинен бути переданий сторонам надійним способом. Існує кілька протоколів розподілу симетричних ключів:

- Ручний розподіл;

- Інфраструктура відкритих ключів (PKI, Public Key Infrastructure);

- Обмін ключами за Діфі-Гелманом;

- Квантовий розподіл ключів (QKD, Quantum Key Distribution).

Ручний розподіл полягає у тому, що ключ доставляється фізично або вручну обмінюється між сторонами (наприклад, через довіреного кур’єра, особисту зустріч або захищений офлайн-канал).

Хоча PKI переважно використовується в асиметричній криптографії, вона також може використовуватися для розповсюдження симетричних ключів. Система використовує пари публічних та закритих ключів , які дозволяють сторонам безпечно обмінюватися симетричними ключами.

Наприклад, симетричний ключ може бути зашифрований за допомогою відкритого ключа одержувача та безпечно надісланий.

Процес РКІ заключається у наступному:

1) Сторона А шифрує симетричний ключ, використовуючи відкритий ключ Сторони Б.

2) Сторона B розшифровує симетричний ключ, використовуючи свій закритий ключ.

Діфі-Гелман – це протокол обміну ключами, який дозволяє двом сторонам безпечно використовувати симетричний ключ через незахищений канал без необхідності попередніх спільних секретів.

Процес розповсюдження ключів Діфі-Гелмана складається з таких етапів:

1) Обидві сторони погоджуються щодо публічної бази та модуля.

2) Кожна сторона генерує закритий ключ та обчислює відповідний відкритий ключ.

3) Відкриті ключі обмінюються, і кожна сторона поєднує свій закритий ключ з відкритим ключем іншої сторони для обчислення спільного симетричного ключа.

QKD – це передовий метод, який використовує квантову механіку для безпечного розподілу симетричних ключів. Безпека QKD базується на принципах квантової суперпозиції та заплутаності, що гарантує виявлення будь-якої спроби підслуховування обміну ключами.

Кожний з вищезазначених методів розподілу симетричних ключів має свої переваги та недоліки. Основні переваги та недоліки протоколів розподілу симетричних ключів представлено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Переваги та недоліки протоколів розподілу симетричних ключів

| Назва протоколу | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- |
| Ручний розподіл | Безпечно, якщо ключ транспортується фізично без перехоплення | Непрактичний для великомасштабних систем та створює логістичні проблеми |
| РКІ | Безпечний обмін ключами навіть через незахищений канал | Накладні витрати через використання асиметричного шифрування для обміну симетричними ключами |
| Діфі-Гелман | Не вимагає від сторін попередньої зустрічі чи обміну будь-якими секретними ключами | Вразливий до атак типу «людина посередині» (MITM, Man-In-The-Middle), якщо не проведено автентифікацію. |
| QKD | Теоретично захищений від прослуховування | Потребує спеціалізованого обладнання та ще не отримав широкого поширення |

В асиметричній криптографії кожен учасник має пару ключів: відкритий ключ (який можна використовувати відкрито) та закритий ключ (який зберігається в таємниці). Основне використання асиметричної криптографії полягає в безпечному розподілі симетричних ключів, що дозволяє обом сторонам безпечно обмінюватися інформацією без попереднього використання секретного ключа.

Схему алгоритму асиметричного шифрування наведено на рис. 1.2.

Рисунок 1.2 – Алгоритм асиметричного шифрування

Хоча асиметричний розподіл ключів значно спрощує обмін секретною інформацією, його використання також пов’язане з низкою викликів. Основні проблеми, що можуть виникати під час цього процесу, включають:

- Довіра до відкритого ключа. Одержувач повинен бути впевненим, що отриманий ним відкритий ключ є легітимним і не підроблений зловмисником. Цю проблему вирішує використання цифрових сертифікатів, які може перевірити довірений центр сертифікації (CA, Certification Authority).

- Масштабованість . У великомасштабних системах керування відкритими ключами багатьох користувачів може стати складним.

Для забезпечення надійності асиметричної криптографії необхідно використовувати спеціальні механізми обміну та перевірки відкритих ключів.

Існують різні протоколи асиметричного розподілу ключів:

- РКІ;

- Павутиння довіри (WOT);

- Цифрові підписи.

PKI – це фреймворк, який використовує цифрові сертифікати для перевірки автентичності відкритих ключів.  CA підписує цифрові сертифікати, пов’язуючи особу користувача з його відкритим ключем.

Процес РКІ в асиметричній криптографії полягає у наступному:

1) Відправник отримує відкритий ключ одержувача від довіреного центру сертифікації.

2) Відправник шифрує повідомлення за допомогою відкритого ключа одержувача.

3) Одержувач розшифровує повідомлення, використовуючи свій закритий ключ.

Мережа довіри (WOT, Web Of Trust) є альтернативою PKI, де довіра до відкритих ключів встановлюється через прямі або непрямі зв’язки між користувачами. У WOT користувачі підписують відкриті ключі один одного для встановлення довіри.

Цифрові підписи використовують асиметричне шифрування для забезпечення автентичності повідомлень. Хоча цифрові підписи часто використовуються для перевірки цілісності даних, вони також можуть відігравати певну роль у розподілі ключів.

Процес використання цифрових підписів складається з таких етапів:

1) Відправник підписує повідомлення, використовуючи свій закритий ключ.

2) Одержувач може перевірити підпис за допомогою відкритого ключа відправника.

Кожний з вищезазначених методів розподілу асиметричних ключів має свої переваги та недоліки. Основні переваги та недоліки протоколів розподілу асиметричних ключів наведено табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Переваги та недоліки протоколів розподілу асиметричних ключів

| Назва протоколу | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- |
| РКІ | Безпечний розподіл ключів з перевіркою особи | Спирається на довірений центр сертифікації, а також є накладні витрати на керування сертифікатами |
| WOT | Децентралізований та гнучкіший, ніж РКІ | Може стати громіздким зі зростанням кількості учасників, а |

Продовження табл. 1.2.

|  |  | також йому бракує централізованого органу управління, який забезпечує PKI |
| --- | --- | --- |
| Цифрові підписи | Забезпечує цілісність, автентичність та неможливість заперечення | Не використовується безпосередньо для обміну ключами, але може допомогти перевірити легітимність відкритих ключів |

На практиці сучасні криптографічні системи часто використовують гібридний розподіл ключів , де асиметрична криптографія використовується для безпечного обміну симетричним ключем, а потім симетричне шифрування використовується для фактичної передачі даних.

Це поєднує переваги обох типів криптографії: ефективність симетричного шифрування та можливості безпечного обміну ключами асиметричного шифрування.

Процес розподілу гібридних ключів складається з наступних етапів:

1) Обмін ключами . Сторони використовують асиметричну криптографічну систему (наприклад, RSA або Діфі-Гелман) для безпечного обміну симетричним ключем.

2) Зашифрування. Після обміну ключами фактичне спілкування шифрується за допомогою симетричного алгоритму шифрування, такого як AES.

3) Розшифрування. Отримувач розшифровує дані за допомогою спільного симетричного ключа.

Розподіл ключів є фундаментальним аспектом криптографічних систем, що забезпечує безпечний обмін необхідними ключами та їх використання для зашифрування та розшифрування.

Незалежно від того, чи використовується симетрична чи асиметрична криптографія, чи гібридний підхід, метод розподілу ключів повинен забезпечувати конфіденційність, автентичність та цілісність.

На основі проведеного аналізу протоколів розподілу ключів можна зробити висновок, що кожен із розглянутих протоколів має свої переваги, недоліки та сферу застосування.

Серед розглянутих протоколів, протокол Діфі–Гелмана займає особливе місце, оскільки поєднує у собі високу криптографічну стійкість і практичність реалізації. Він дозволяє двом сторонам безпечно сформувати спільний симетричний ключ через відкритий (незахищений) канал зв’язку, не потребуючи попереднього обміну секретами або використання централізованих довірених служб. Безпека протоколу ґрунтується на складності задачі обчислення дискретного логарифма, що робить його стійким до більшості сучасних криптографічних атак.

Завдяки своїм властивостям – простоті реалізації, високому рівню безпеки, відсутності необхідності в попередньому розподілі секретних даних та сумісності з іншими криптографічними алгоритмами — протокол Діфі–Гелмана став стандартом у багатьох сучасних системах безпечного обміну даними (зокрема, TLS, SSH, IPsec).

У межах роботи для реалізації протоколу обміну інформацією було обрано саме протокол Діфі–Гелмана, оскільки він забезпечує оптимальне співвідношення між рівнем безпеки, ефективністю та універсальністю застосування. Використання цього протоколу дозволяє створити надійний механізм формування спільного секретного ключа між сторонами без необхідності передачі його відкритими каналами, що повністю відповідає вимогам до розроблюваного програмного засобу для захищеного передавання інформації.

Протокол Діфі–Гелмана

Протокол Діфі–Гелмана – це метод обміну криптографічними ключами. Один з перших практичних прикладів узгодження ключа, що дозволяє двом учасникам, що не мають жодних попередніх даних один про одного, отримати спільний секретний ключ із використанням незахищеного каналу зв’язку. Цей ключ можна використати для шифрування наступних сеансів зв’язку, що використовують шифр з симетричним ключем.

Алгоритм обміну ключами необхідний у комунікації та криптографії з кількох причин:

1) Це дозволяє двом або більше сторонам узгодити секретний ключ, не розкриваючи його потенційним зловмисникам , який потім використовується для шифрування та дешифрування, що життєво важливо для збереження конфіденційності комунікації.

2) Збереження цілісності даних також було серйозною проблемою в цифровому зв’язку, де дані завжди вразливі до спотворення під час передачі. Алгоритм обміну ключами допомагає зберегти цілісність переданих даних, запобігаючи несанкціонованій зміні або підробці даних під час передачі.

3) Алгоритм обміну ключами сприяє автентифікації сторін, що взаємодіють, перевіряє, ким вони себе видають, тим самим підвищуючи ризик атаки  MITM.

Таким чином, поряд із шифруванням даних для збереження конфіденційності зв’язку, також був потрібен алгоритм обміну ключами для підтримки цілісності та авторизованого доступу до інформації.

Безпека обміну ключами Діфі-Гелмана спирається на математичні властивості модульного піднесення до степеня та задачі дискретного логарифмування.

Модульне піднесення до степеня – це процес піднесення числа до степеня та отримання лишку від ділення на модуль. В алгоритмі Діфі-Гелмана модульне піднесення до степеня використовується для обчислення A та B, якими потім обмінюються сторони.

З іншого боку, задача дискретного логарифмування – це завдання знаходження степеня за основою, модулем та результатом модульного піднесення до степеня. Безпека обміну ключами Діфі-Гелмана базується на припущенні, що задачу дискретного логарифмування неможливо вирішити обчислювально, що ускладнює для зловмисника обчислення спільного секретного ключа.

Протокол неавтентифікаційного розподілу ключів Діфі-Гелмана полягає у наступному.

Відкриті параметри: просте p і генератор a групи Zp2≤a≤p-2.

1) Учасник А вибирає випадкове число x(1<x≤p-2), що зберігається в секреті, і посилає учаснику B таке повідомлення:

| A→B:ax mod p | (1.1) |
| --- | --- |

2) Учасник B вибирає випадкове число (1<y≤p-2), що зберігається в секреті, і посилає учаснику А таке повідомлення:

| A←B:ay mod p | (1.2) |
| --- | --- |

3) Учасник А одержує ay mod p й обчислює сеансовий ключ:

| K=(ay mod p)x mod p=axy mod p | (1.3) |
| --- | --- |

Учасник B одержує ax mod p й обчислює сеансовий ключ:

| K=(ax mod p)y mod p=axy mod p | (1.4) |
| --- | --- |

Переваги обміну ключами Діфі-Гелмана включають:

1) Пряма секретність – протокол дозволяє сторонам генерувати новий спільний секретний ключ для кожного сеансу зв’язку, гарантуючи, що компрометація одного ключа не вплине на безпеку минулих або майбутніх сеансів.

2) Масштабованість – обмін ключами Діфі-Гелмана добре масштабується залежно від кількості учасників, оскільки кожній стороні потрібно виконати лише невелику кількість степенів для обчислення спільного секретного ключа.

3) Відсутність попереднього спілкування – протокол не вимагає жодного попереднього спілкування чи обміну інформацією між сторонами, що робить його придатним для використання в ситуаціях, коли встановлення попередньої довіри є складним.

Обмеження обміну ключами Діфі-Гелмана включають:

1) Вразливість до атак MITM – протокол не забезпечує автентифікацію сторін, що робить його вразливим до атак «людина посередині», коли зловмисник може видати себе за одну або обидві сторони та перехопити або змінити зв’язок. Щоб зменшити цей ризик, обмін ключами Діфі-Гелмана часто поєднується з цифровими підписами або іншими механізмами автентифікації.

2) Обчислювальні витрати – обмін ключами Діфі-Гелмана передбачає модульне піднесення до степеня, що може бути обчислювально ресурсоємним, особливо для великих простих чисел. Однак це обмеження можна вирішити, використовуючи ефективні алгоритми для модульного піднесення до степеня або реалізуючи протокол з криптографією еліптичних кривих , яка вимагає менших розмірів ключів для еквівалентної безпеки.

3) Відсутність шифрування або захисту цілісності даних – протокол надає лише метод для встановлення спільного секретного ключа; він не пропонує шифрування даних або захисту цілісності. Для захисту зв’язку спільний секретний ключ має використовуватися разом із симетричним алгоритмом шифрування та кодом автентифікації повідомлення (MAC, Message Authentication Code) або автентифікованим шифруванням.

Алгоритм Діфі-Гелмана широко використовується в різних реальних програмах для встановлення безпечних каналів зв’язку між сторонами. Деякі поширені застосування включають:

1) Безпека транспортного рівня (TLS, Transport Layer Security) – як ключовий компонент протоколу TLS, обмін ключами Діфі-Гелмана використовується для встановлення спільного секретного ключа для безпечного зв’язку між веб-браузерами та серверами, захищаючи конфіденційні дані, такі як облікові дані для входу, платіжна інформація та особисті дані.

2) Безпечна оболонка (SSH, Secure Shell) – обмін ключами Діфі-Гелмана використовується в протоколі SSH для забезпечення безпечного віддаленого доступу та керування комп’ютерними системами через незахищену мережу.

3) Віртуальні приватні мережі (VPN, Virtual Private Network) – у VPN, що використовують протокол IPsec, обмін ключами Діфі-Гелмана використовується під час процесу обміну ключами Інтернету (IKE, Internet Key Exchange) для встановлення спільного секретного ключа для захисту передачі даних між кінцевими точками VPN.

4) Програми миттєвого обміну повідомленнями та голосового зв’язку через IP (VoIP, Voice over Internet Protocol) – обмін ключами Діфі-Гелмана використовується в різних програмах миттєвого обміну повідомленнями та VoIP, таких як Signal та WhatsApp, для встановлення наскрізного шифрування, захищаючи конфіденційність повідомлень та дзвінків.

5) Шифрування електронної пошти – такі протоколи, як Pretty Good Privacy (PGP) та Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME), можуть використовувати обмін ключами Діфі-Гелмана для безпечного обміну симетричними ключами для шифрування та дешифрування повідомлень електронної пошти.

Існують різні варіації алгоритму Діфі-Гелмана, зокрема:

1) Еліптична крива Діфі-Гелмана (ECDH). Цей варіант використовує криптографію еліптичної кривої, яка пропонує еквівалентну безпеку з меншими розмірами ключів, зменшуючи обчислювальні вимоги та покращуючи продуктивність.

2) Анонімний протокол Діфі-Гелмана. Цей варіант не забезпечує автентифікацію, що робить протокол вразливим до атак MITM.

3) Статичний алгоритм Діфі-Гелмана. У цьому варіанті принаймні одна сторона використовує фіксований відкритий ключ, який не забезпечує прямої секретності.

4) Ефемерний Діфі-Гелмана полягає у тому, що обидві сторони генерують тимчасові відкриті ключі для кожного сеансу, забезпечуючи пряму секретність, яка гарантує, що скомпрометований довгостроковий ключ не вплине на ключі попередніх сеансів.

5) Потрійний ключ Діфі-Гелмана. Цей протокол поєднує ефемерний ключ Діфі-Гелмана з додатковою парою ключів для забезпечення взаємної автентифікації та прямої секретності.

6) ElGamal. Це схема шифрування з відкритим ключем, заснована на обміні ключами Діфі-Гелмана, що дозволяє безпечне шифрування та дешифрування повідомлень.

Висновки з розділу

У ході аналізу інформаційних джерел було розглянуто основні аспекти функціонування сучасних систем обміну повідомленнями, принципи побудови протоколів розподілу ключів, а також детально досліджено протокол Діфі–Гелмана як один із найефективніших методів безпечного узгодження секретів у відкритих мережах.

Месенджери, як ключовий інструмент сучасної комунікації, забезпечують швидкий і зручний обмін інформацією між користувачами, однак водночас потребують високого рівня захисту даних. Саме тому протоколи розподілу ключів відіграють важливу роль у забезпеченні конфіденційності, цілісності та автентичності переданих повідомлень.

Проведений аналіз показав, що існують різні підходи до розподілу криптографічних ключів – симетричний, асиметричний та гібридний. Кожен з них має свої переваги та обмеження, які визначають доцільність їх застосування у певних умовах. У симетричній криптографії основною проблемою є безпечна передача спільного секретного ключа, тоді як асиметрична система вирішує це питання за рахунок використання пари відкритого та закритого ключів. Гібридні методи дозволяють поєднати переваги обох підходів, забезпечуючи високий рівень безпеки та ефективність.

На основі порівняльного аналізу встановлено, що протокол Діфі–Гелмана є одним із найоптимальніших рішень для безпечного формування спільного секретного ключа між сторонами без попереднього обміну секретами. Його криптографічна стійкість базується на складності задачі дискретного логарифмування, що робить його ефективним і захищеним від більшості сучасних атак. Протокол також забезпечує пряме формування секрету, масштабованість і можливість інтеграції з іншими механізмами автентифікації.

Водночас слід зазначити, що базова форма алгоритму не гарантує автентифікацію сторін і може бути вразливою до атак типу «людина посередині». Цю проблему вирішують розширені варіації протоколу (наприклад, ефемерний або потрійний Діфі–Гелман), а також комбінація з цифровими підписами чи сертифікатами довіри.

Отже, узагальнюючи результати аналізу, можна зробити висновок, що використання протоколу Діфі–Гелмана у поєднанні з сучасними методами автентифікації забезпечує високий рівень захисту даних під час обміну інформацією у месенджерах і є доцільним рішенням для створення безпечних каналів комунікації в умовах сучасного цифрового середовища.

- РОЗРОБКА ПРОТОКОЛУ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

Узагальнений протокол обміну інформацією

Узагальнений протокол обміну інформацією є центральним компонентом розробленої криптографічної системи, що забезпечує безпечну взаємодію двох сторін – користувача А та користувача B – у процесі встановлення спільного секретного сеансу. Його основна мета полягає у створенні захищеного каналу зв’язку, у якому забезпечується автентичність переданих даних.

Узагальнений протокол базується на комбінації кількох криптографічних механізмів, що реалізують різні етапи обміну інформацією:

1) Автентифікація сторін – сторони обміну повинні мати унікальні параметри, які дозволяють підтвердити їхню автентичність.

2) Узгодження параметрів обміну –  визначаються глобальні параметри системи: велике просте число p, генератор g групи Zp, формат повідомлень, довжини ключів та інші технічні константи.

3) Встановлення спільного секрету – сторони незалежно обчислюють однакове секретне значення, не розкриваючи його в процесі обміну.

4) Генерування робочого секретного ключа – спільний секрет трансформується у внутрішній секретний ключ, який використовується для зашифрування і розшифрування, формування матриці обертання.

5) Передача зашифрованого повідомлення з кодом автентифікації.

6) Після розшифрування виконується порівняння переданого коду автентифікації з сформованим.

Таким чином, протокол поєднує елементи обміну ключами, симетричного шифрування та автентифікації повідомлень у єдину логічну структуру.

Комунікаційна модель передбачає обмін між двома учасниками:

- Користувач А (ініціатор) – починає встановлення з’єднання.

- Користувач B (одержувач) – приймає запит та відповідає.

Процес описується такою послідовністю кроків:

1) Ініціалізація сеансу. Сторона А ініціює обмін, надсилаючи запит на встановлення з’єднання. В запиті вказуються загальні параметри, необхідні для початку протоколу, зокрема ідентифікатор користувача, часові мітки та відкриті системні константи. Відбувається автентифікація сторін.

2) Узгодження відкритих параметрів. Сторони узгоджують спільні відкриті параметри (p,g), що визначають поле Zp для подальших обчислень.

3) Генерування спільного секретного ключа. Цей етап базується на протоколі Діфі-Гелмана, який виконує узгодження спільного секрету без його передачі по мережі. У результаті обидві сторони отримують ідентичне значення спільного секретного параметра K, який стає базою для подальшої криптографічної взаємодії.

4) Генерування сеансового ключа. Отримане секретне значення K передається в модуль генерування, де воно проходить процедуру ущільнення – багаторівневе кватерніонне перетворення, що зменшує розрядність до 64 біт і створює робочий ключ K0​. Цей ключ використовується для побудови матриці обертання, яка використовується для зашифрування/розшифрування першого блоку повідомлення.

5) Передача автентифікованого повідомлення. Після встановлення спільного ключа обидві сторони можуть безпечно обмінюватися повідомленнями. Кожне повідомлення зашифровується та доповнюється MAC. Процес передавання представлено узагальнено:

| A→B:EK0M¦¦ MAC, | (2.) |
| --- | --- |

де EK0M – результат зашифрування повідомлення M з використанням ключа K0​​.

6) Перевірка автентичності. Сторона B після отримання зашифрованого повідомлення, розшифровує його, обчислює MAC* і порівнює з отриманим MAC. Якщо MAC*=MAC, то порушення цілісності повідомлення немає і воно приймається до обробки.

Представлення протоколу у вигляді послідовності інформаційних кроків наведено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Послідовність інформаційних кроків протоколу

| Етап | Напрямок | Опис дії |
| --- | --- | --- |
| 1 | A→B | Надсилання запиту на ініціацію обміну |
| 2 | B→A | Підтвердження прийняття та передача узгоджених параметрів |
| 3 | A↔B | Обмін відкритими ключами згідно за протоколом Діфі-Гелмана |
| 4 | A,B | Обчислення спільного секрету K |
| 5 | A,B | Формування робочого 64-бітного ключа K0 |
| 6 | A,B | Формування матриці обертання |
| 7 | A→B | Надсилання зашифрованого повідомленнями з MAC-кодом |
| 8 | B | Перевірка автентичності та підтвердження цілісності повідомлення |

Узагальнений протокол обміну інформацією є симетричним, оскільки обидві сторони незалежно обчислюють однаковий спільний секретний ключ, не передаючи його через канал зв’язку. Стійкість цього процесу базується на проблемі дискретного логарифма.

Автентичність повідомлень забезпечується використанням MAC-коду, який підтверджує їх цілісність. Висока криптографічна стійкість досягається поєднанням класичних математичних принципів і кватерніонної алгебри при формуванні ключів.

Таким чином, узагальнений протокол обміну інформацією у розробленій системі забезпечує повний цикл захищеної взаємодії – від ініціації з’єднання та узгодження параметрів до передачі автентифікованих зашифрованих даних.

Протокол інтегрує в собі механізм узгодження ключа на основі протоколу Діфі–Гелмана, модуль генерування 64-бітного кватерніонного ключа та схему автентифікованого шифрування, що разом утворюють єдиний комплекс безпечного обміну інформацією.

Реалізація протоколу Діфі-Гелмана

Реалізація протоколу Діфі–Гелмана у розробленій системі забезпечує узгодження спільного секретного ключа між двома сторонами –  користувачами A та B через незахищений канал зв’язку без попереднього обміну секретною інформацією. Основу протоколу становлять операції модульного піднесення до степеня в мультиплікативній групі залишків за простим модулем, що гарантує криптографічну стійкість на основі складності задачі дискретного логарифмування.

Обидві сторони домовляються про використання спільних відкритих параметрів:

| p-велике просте число, g-первісний корінь генератору Zp*, | (2.1) |
| --- | --- |

де 2≤g≤p-2.

Вибір параметра p здійснюється з використанням тесту простоти Мілера–Рабіна, що гарантує з високою ймовірністю його простоту. Для цього p формується як непарне випадкове число заданої довжини (наприклад, 1024 біт) і перевіряється за умовами:

| p-1=2st, t-непарне, s≥1, | (2.1) |
| --- | --- |

після чого перевіряється виконання критерію:

| at≡±1 mod p або a2rt≡-1 mod p | (2.1) |
| --- | --- |

для кількох баз a∈2,p-2. Якщо хоча б один тест не виконується, число відкидається.

Користувач A генерує випадкове приватне число:

| xA∈[2,p-2], | (2.1) |
| --- | --- |

використовуючи криптографічно стійкий генератор випадкових бітів, що відповідає стандарту ISO/IEC 18031, який забезпечує непередбачуваність і рівномірний розподіл значень. Відповідний відкритий ключ обчислюється за формулою:

Аналогічно користувач B генерує приватний параметр

і обчислює відкритий ключ:

Користувач A передає yA​ користувачу B, а користувач B надсилає yB​ користувачу A через відкритий канал. Незважаючи на відкритість переданих значень, неможливо відновити приватні ключі xA, xB​, оскільки для цього потрібно розв’язати задачу дискретного логарифмування:

яка є обчислювально нездійсненною для великих p.

Після обміну відкритими ключами обидві сторони незалежно обчислюють спільний секретний ключ K:

Таким чином, обидві сторони отримують однакове значення:

яке ніколи не передається по каналу зв’язку.

Для подальшого використання в системі автентифікованого шифрування спільний секрет K виступає джерелом для формування 1024-бітного ключа Ks​, який потім ущільнюється до 64-бітного значення K0.​

Процедура генерування секретного ключа

Процес формування секретного ключа є початковим етапом. Його метою є створення 64-бітного ключа K0​ з початкового 1024-бітного секретного ключа, який отримано за протоколом Діфі-Гелмана.

Початкове 1024-бітне число K ділиться на чотири рівні частини по 256 біт кожна:

| K=K1,K2,K3,K4, Ki∈ [0, 2256-1]. | (2.1) |
| --- | --- |

Кожна частина далі поділяється на чотири 64-бітні компоненти:

| K1=a1,b1,c1,d1, K2=a2,b2,c2,d2, K3=a3,b3,c3,d3, K4=a4,b4,c4,d4, | (2.2) |
| --- | --- |

де ai,bi,ci,di∈[0, 264-1].

Далі кожна частина подається як кватерніон:

| K1=a1+b1i+c1j+d1k, K2=a2+b2i+c2j+d2k, K3=a3+b3i+c3j+d3k, K4=a4+b4i+c4j+d4k. | (2.3) |
| --- | --- |

Далі виконується послідовне множення кватерніонів:

| D1=K1K2=a1a2-b1b2-c1c2-d1d2=w1,a1b2+b1a2+c1d2-d1c2=z1,a1c2-b1d2+c1a2+d1b2=x1,a1d2+b1c2-c1b2+d1a2=k1. D2=K3K4=a3a4-b3b4-c3c4-d3d4=w2,a3b4+b3a4+c3d4-d3c4=z2,a3c4-b3d4+c3a4+d3b4=x2,a3d4+b3c4-c3b4+d3a4=k2. Q=D1D2=w1w2-z1z2-x1x2-k1k2=q1w1z2+z1w2+x1k2-k1x2=q2w1x2-z1k2+x1w2+k1z2=q3w1k2+z1x2-x1z2+k1w2.=q4 | (2.5) |
| --- | --- |

Усі операції виконуються за модулем 264

K0=q1+q2+q3+q4 mod 264

Таким чином, початковий 1024-бітний ключ згортається до 64-бітного представлення.

Процедура ущільнення має такі властивості:

- K0 є геш-значенням для коду K.

- Нелінійність – кватерніонне множення створює складну залежність між вхідними частинами, що унеможливлює лінійне відновлення початкових компонент.

- Незворотність – через геш-значення.

- Ентропійність – усі 1024 біти початкового ключа впливають на кінцеве значення K0​, забезпечуючи повне змішування.

Обчислення матриці обертання

Після отримання 64-бітного ключа K0​, що є результатом багатоступеневої процедури згортання початкового 1024-бітного секретного значення, виконується його перетворення у кватерніон, на основі якого формується матриця обертання.

Цей етап має важливе значення, оскільки саме кватерніонна форма представлення ключа забезпечує можливість побудови ортогональної матриці, що використовується для реалізації першої стадії шифрування – блочного матричного перетворення.

Отримане 64-бітне число K0 розбивається на чотири 16-бітні складові:

| K0=w,x,y,z, | (2.10) |
| --- | --- |

де w,x,y,z∈[0, 216).

Кожна з цих компонент визначає параметри обертання у чотиривимірному просторі, а їх поєднання утворює кватерніон:

| q=w+xi+yj+zk, | (2.11) |
| --- | --- |

що задовольняє класичні правила множення базових елементів:

| i2=j2=k2=ijk=-1 | (2.12) |
| --- | --- |

Таким чином, кватерніон q є узагальненням поняття комплексного числа та забезпечує компактне і зручне математичне представлення просторових обертань.

Норма кватерніона визначається як сума квадратів його компонент за модулем обраного простого числа  p=65537:

| N=(w2+x2+ y2+ z2) mod p | (2.13) |
| --- | --- |

Норма характеризує «довжину» кватерніона у чотиривимірному просторі. Для побудови ортогональної матриці необхідно, щоб кватерніон був одиничним, тобто мав норму, рівну 1. Якщо ця умова не виконується, потрібно виконати нормування.

Нормування полягає у приведенні довжини кватерніона до одиниці. Для цього вводиться масштабувальний коефіцієнт t, який задовольняє рівняння:

| t2≡N-1 (mod p), | (2.14) |
| --- | --- |

де N-1 – мультиплікативно обернене до N число в полі Zp.

Нормований кватерніон обчислюється за формулою:

| q=t⋅q mod p, | (2.15) |
| --- | --- |

після чого забезпечується властивість:

| ¦¦q¦¦2≡1 (mod p), | (2.16) |
| --- | --- |

тобто q є одиничним нормованим кватерніоном.

У випадку, якщо N не є квадратичним лишком у полі Zp, тобто рівняння для t немає розв’язку, виконується мінімальна корекція однієї з компонент (зазвичай z) на невелике значення δ до тих пір, поки оновлена норма N' не стане квадратичним лишком. Це гарантує існування квадратного кореня та можливість коректної нормалізації.

Такий підхід мінімізує спотворення початкових даних і зберігає стійкість алгоритму.

Після нормалізації кватерніона на його основі формується ортогональна матриця обертання Г(q), елементи якої визначаються за стандартною кватерніонною формулою:

| Гq=1-2(y2+ z2)2(xy-wz)2(xz+wy)2(xy+wz)1-2(x2+ z2)2(yz-wx)2(xz-wy)2(yz+wx)1-2(x2+ y2) | (2.17) |
| --- | --- |

Ця матриця описує тривимірне обертання, яке відповідає напрямку та величині, заданим кватерніоном q. Її головною властивістю є ортогональність:

| ГqТГq≡I (mod p), | (2.18) |
| --- | --- |

де I – одинична матриця.  Це означає, що обернена матриця для розшифрування є транспонованою для матриці обертання.

Використання матриці обертання як блочного шифру забезпечує рівномірне розподілення впливу кожного біта ключа на елементи зашифрованого блоку. Завдяки цьому досягається висока дифузія та стійкість до статистичних атак. Крім того, ортогональність гарантує, що обернення процесу не призводить до накопичення похибок при багатократних обчисленнях у полі Zp​.

Таким чином, матриця Гq виступає ядром блочного шифру, яке зв’язує алгебраїчні властивості кватерніонів із практичними вимогами до безпеки криптографічних систем.

Стандарти генерування випадкових чисел

У сучасній криптографії та інформаційній безпеці генерування випадкових чисел є фундаментальною складовою захищених обчислень. Від якості та непередбачуваності випадкових чисел залежить криптостійкість алгоритмів шифрування, надійність ключів, автентичність цифрових підписів і загальна безпека інформаційного обміну.

Для забезпечення високого рівня безпеки створено низку міжнародних і національних стандартів, що регламентують методи генерування випадкових і псевдовипадкових чисел, визначають вимоги до джерел ентропії, критерії статистичної оцінки випадковості та процедури валідації генераторів. Використання таких стандартів забезпечує криптографічну стійкість систем, що реалізують цифрові підписи, шифрування даних і протоколи обміну ключами.

До найвідоміших належать:

- NIST SP 800-90A/B/C – стандарти, що описують архітектуру детермінованих генераторів випадкових чисел (DRBG) та вимоги до ентропійних джерел.

- ISO/IEC 18031 – міжнародний стандарт, який визначає принципи, вимоги та алгоритмічні засоби генерування випадкових і псевдовипадкових чисел у криптографічних додатках.

- FIPS 140-3 і FIPS 186-5 – стандарти, що визначають вимоги до криптографічних модулів і процесів генерування ключів для алгоритмів цифрового підпису.

- RFC 4086 – рекомендації IETF щодо безпечної генерування випадкових чисел у мережевих протоколах.

Для протоколу обміну ключами Діфі–Гелмана було обрано міжнародний стандарт ISO/IEC 18031, який визначає вимоги до криптографічних генераторів випадкових бітів (RBG, Random Bit Generators).

Стандарт ISO/IEC 18031 описує принципи побудови, функціонування та оцінки генераторів випадкових бітів (ГВБ), що застосовуються у криптографічних системах. Його метою є забезпечення криптографічної надійності – тобто неможливості передбачити вихідні значення навіть за умови часткового розкриття внутрішнього стану генератора.

Документ визначає дві основні категорії генераторів:

1) Фізичні генератори випадкових чисел (TRNG, True Random Number Generators) – ґрунтуються на апаратних джерелах ентропії, таких як електричний шум, теплові флуктуації або квантові процеси.

2) Детерміновані генератори випадкових чисел (DRBG, Deterministic Random Bit Generators) – створюють послідовності бітів на основі криптографічних алгоритмів (наприклад, AES, SHA-2, HMAC, CTR), використовуючи початкове насіння (seed) з високою ентропією.

Генератор випадкових чисел відповідно до ISO/IEC 18031 має три основні компоненти:

1) Джерело ентропії – забезпечує отримання непередбачуваних фізичних подій для ініціалізації генератора.

2) Механізм обробки ентропії – перетворює «сирі» випадкові дані в однорідну, рівномірно розподілену послідовність бітів.

3) Детермінований криптографічний механізм – створює довгі криптографічно стійкі послідовності бітів із короткого насіння, підтримуючи властивості непередбачуваності та незалежності результатів.

Відповідно до стандарту ISO/IEC 18031, генератор повинен відповідати таким вимогам:

- Непередбачуваність. Знання попередніх або наступних вихідних бітів не дозволяє обчислити поточні значення.

- Стійкість до компрометації. Навіть у разі витоку внутрішнього стану генератора попередні вихідні дані не повинні бути відновлені.

- Перевірюваність. Генератор має проходити статистичні тести випадковості (наприклад, NIST SP 800-22 або Diehard tests).

- Самовідновлення. Генератор повинен мати здатність до оновлення насіння для підвищення ентропії в процесі роботи.

- Криптографічна узгодженість. Застосовувані механізми повинні відповідати алгоритмам, визнаним безпечними на міжнародному рівні (AES, HMAC, SHA-3 тощо).

Згідно з ISO/IEC 18031, генератори випадкових чисел застосовуються для:

- створення ключів шифрування та ініціалізаційних векторів (IV);

- формування приватних ключів цифрових підписів;

- генерування сеансових ключів у протоколах обміну інформацією;

- створення псевдовипадкових послідовностей для автентифікаційних механізмів;

- формування одноразових паролів (OTP), PIN-кодів і токенів доступу.

Крім того, ISO/IEC 18031 передбачає, що криптографічно безпечний генератор має підтримувати періодичне оновлення внутрішнього стану для запобігання накопиченню корельованих результатів та зниженню рівня ентропії.

Переваги використання стандарту ISO/IEC 18031 полягають у наступному:

- забезпечує уніфікований підхід до побудови криптографічно стійких генераторів;

- підвищує довіру до безпеки реалізованих систем;

- дозволяє проходити міжнародну сертифікацію криптографічних рішень;

- забезпечує сумісність із іншими стандартами, такими як ISO/IEC 19790 (вимоги до криптографічних модулів) та ISO/IEC 29192 (легковагова криптографія).

Тест простоти Мілера-Рабіна

Для ефективного та надійного визначення простоти чисел широко застосовується тест Мілера-Рабіна – ймовірнісний алгоритм, який дозволяє перевіряти, чи є число простим, з високою ймовірністю. Цей тест використовується не лише для загальної генерування простих чисел, а й безпосередньо в таких криптографічних протоколах, як протокол Діфі-Гелмана, де прості числа великого порядку слугують основою для обчислення ключів обміну та забезпечують стійкість шифрування до атак.

Мала теорема Ферма стверджує, що якщо m – просте число, то am-1≡1(mod m) для будь-якої основи a, яка є взаємно простою з p. Цю умову ap-1 можна використовувати як тест на простоту. Якщо ця умова виконується, то ми кажемо, що m – ймовірне просте число з основою a. На жаль, існують складені числа, m такі що ap-1≡1(mod m) для всіх a чисел , які є взаємно простими з m (такі складені числа m називаються числами Кармайкла). Найменше число Кармайкла дорівнює 561=17×33. Застосовуючи Малу теорему Ферма до числа Кармайкла m, ми можемо сплутати його з простим числом.

Тест Мілера-Рабіна є набагато кращим інструментом для ідентифікації чисел Кармайкла. Він є більш ефективним ймовірнісним тестом, в якому використовується критерій, в кінцевому рахунку, оснований на факті, що для простого модуля квадратними коренями з одиниці є лише числа ±1, а для складеного непарного модуля n=uv, uv=1, число таких коренів більше двох.

Нехай n – непарне натуральне число. Тоді можна записати:

| n-1=2st, | (2.1) |
| --- | --- |

де t – непарне і s≥1.

Якщо число n – непарне натуральне число. Тоді можна записати:

| an-1≡1(mod n), | (2.2) |
| --- | --- |

при (a,n) = 1.

Тому квадратні корені з одиниці мають вигляд:

| a(n-1)/2=±1(mod n), | (2.3) |
| --- | --- |

де показник рівний 2s-1t.

Це означає, що в послідовності at, a2t, … ,a2s-1t лишків за простим модулем, які є послідовними квадратами числа at, або з’явиться-1(mod n), або всі ці лишки порівнянні з одиницею, тобто at=1(mod n). Зазначимо, що при простому n лівіше -1(mod n) можуть розташовуватися лише лишки не рівні ±1(mod n).

Якщо n – складене, то можливі й інші варіанти, оскільки в цьому випадку крім ±1 існують інші корені з одиниці за модулем n.

Заснований на даному зауваженні тест Мілера-Рабіна полягає в тому, що:

1) псевдовипадково вибираємо залишок a∈2,…,n-1 і перевіряємо умову a,n=1. Якщо умова не виконана, значить, n – складене і робота закінчена;

2) обчислюємо at=mod n. Якщо at=±1 mod n, то не виключено, що число n – просте і необхідно перейти на початок, щоб повторити тест для іншої основи;

3) обчислюємо послідовно лишки чисел a2t, … ,a2s-1t,за модулем n, поки не з’явиться (-1) , або не вичерпається список;

4) якщо (-1) знайдено в списку, то не виключено, що число n – просте і необхідно перейти на початок, щоб повторити тест для іншої основи;

5) якщо жодне число із списку не порівнянно з (-1), то число n – складене і необхідно закінчити роботу.

Як і для інших імовірнісних тестів, існують складені числа n, які, для відповідних основ a, проходять даний тест.

Назвемо число n=2st+1, де s≥1,  t – непарне, сильним псевдопростим за основою a≠1 mod n, (a,n) = 1, якщо виконується одна з двох умов: at=±1 mod n , або в послідовності  a2t, … ,a2s-1t існує число, порівнянне з –1 за модулем n.

Виявляється, можна показати, що для будь-якого a, (a,n) = 1, існує нескінченно багато сильних псевдопростих чисел n за основою a.

Приклади: a = 7, n = 25; a = 5, n = 781.

Можна довести такі основні властивості сильних псевдопростих чисел:

1) число n, сильне псевдопросте за основою a, є ейлеровим псевдопростим за тією ж основою;

2) якщо непарне складене число n є сильним псевдопростим за основою a, то загальна кількість основ, за якою це число є сильним псевдопростим, не перевищує (n-1)/4.

Тому можна стверджувати, що при повторенні випробувань тесту Мілера-Рабіна k раз ймовірність невідбракування складеного числа ≤(1/4)k.

Крім того, виявляється, кількість повторень тесту, достатню для практичних додатків, можна обмежити величиною 2log22n.

Простоту невеликих простих чисел можна довести, використовуючи декілька раніше вказаних основ.

Висновки з розділу

У результаті проведеного аналізу розроблено узагальнений протокол обміну інформацією, який забезпечує повний цикл захищеної взаємодії між двома сторонами – від автентифікації користувачів до передачі зашифрованих і автентифікованих даних. Основною метою протоколу є формування надійного каналу зв’язку, який гарантує конфіденційність, цілісність та автентичність переданої інформації. Структура протоколу побудована на поєднанні класичних криптографічних підходів і новітніх методів кватерніонного аналізу, що підвищує рівень стійкості до атак та забезпечує високий рівень ентропії ключових параметрів.

В основі протоколу лежить процедура узгодження спільного секретного ключа за допомогою алгоритму Діфі–Гелмана. Цей механізм дозволяє двом сторонам отримати ідентичне секретне значення без його прямої передачі по мережі, що унеможливлює його перехоплення зловмисниками. Криптографічна стійкість даного процесу забезпечується складністю задачі дискретного логарифмування та додатковою перевіркою простоти числа p за тестом Мілера–Рабіна. Використання цього тесту гарантує високу ймовірність коректності обраних простих чисел, що є основою безпеки всього протоколу.

Особливою складовою системи є процедура ущільнення 1024-бітного спільного секрету до 64-бітного робочого ключа K₀ за допомогою кватерніонного множення. Такий підхід забезпечує нелінійність і незворотність перетворення, що унеможливлює відновлення початкового ключа навіть при частковому розкритті його компонент. Формування ключа відбувається через послідовне множення кватерніонів, що створює високу ступінь змішування даних і рівномірний розподіл результатів у просторі можливих значень.

Подальше використання 64-бітного ключа K₀ полягає у створенні нормованого кватерніона, на основі якого будується ортогональна матриця обертання. Ця матриця застосовується як блочний шифр для початкового етапу обробки повідомлення, забезпечуючи рівномірний вплив кожного біта ключа на елементи зашифрованого блоку. Ортогональність матриці гарантує зворотність операцій шифрування та високий рівень дифузії, що підвищує стійкість до статистичних атак.

Важливим елементом системи є використання міжнародного стандарту ISO/IEC 18031 для генерації випадкових чисел. Застосування цього стандарту гарантує високу ентропію та непередбачуваність ключових параметрів, що значно підвищує безпечність криптографічних операцій. Використання як фізичних, так і детермінованих генераторів забезпечує адаптивність системи до різних апаратних і програмних середовищ.

Таким чином, розроблений протокол обміну інформацією є комплексним і стійким рішенням, яке поєднує математичну точність, алгоритмічну ефективність і криптографічну безпеку. Його структура дозволяє забезпечити автентифікацію, конфіденційність та цілісність переданих даних, а поєднання класичних та кватерніонних методів створює основу для подальшого розвитку сучасних систем захищеного інформаційного обміну.

- ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДУЛЯ ДОВЕДЕННЯ

Обґрунтування вибору мови програмування та середовища розробки

Процес вибору мови програмування є одним із найважливіших етапів створення будь-якого програмного забезпечення. Від цього рішення залежить ефективність реалізації алгоритмів, швидкість розробки, подальше масштабування та підтримка проєкту. Кожна мова має власну філософію, синтаксис, набір інструментів і сферу застосування, тому обґрунтований вибір базується на відповідності між можливостями мови та вимогами конкретного проєкту. У цьому контексті мова Python посідає провідне місце завдяки своїй універсальності, простоті та потужному інструментарію.

Python є високорівневою, інтерпретованою та об’єктно-орієнтованою мовою програмування. Її синтаксис наближений до природної мови, що значно полегшує процес навчання і розробки. Простота кодування сприяє зменшенню кількості помилок, підвищенню швидкості написання програм та полегшенню супроводу програмного забезпечення. Це робить Python не лише зручним для новачків, а й ефективним для професійних розробників, які прагнуть швидкої реалізації складних проєктів.

Однією з ключових переваг Python є висока швидкість розробки. Завдяки підтримці об’єктно-орієнтованої парадигми (OOP), розробники можуть створювати багаторазово використовувані класи й модулі, що значно скорочує час розробки складних систем. Крім того, інтерактивне середовище REPL (Read–Evaluate–Print Loop) дозволяє тестувати фрагменти коду в реальному часі, що робить Python зручним інструментом для експериментів та прототипування.

Ще однією перевагою є автоматичне керування пам’яттю та висока продуктивність. Python має вбудований механізм збору «сміття» (garbage collector), який ефективно очищує невикористані області пам’яті. Завдяки компіляції в байткод і використанню середовища PyPy, виконання програм досягає високої швидкості при збереженні гнучкості інтерпретованої мови.

Python також відомий своєю кросплатформеністю, адже один і той самий код може виконуватись без змін на Windows, macOS і Linux. Це дозволяє створювати універсальні рішення, які легко адаптуються під різні операційні системи без додаткових витрат на переписування програмного коду.

Особливої уваги заслуговує наявність потужних бібліотек і фреймворків, які охоплюють практично всі сфери розробки – від веб-програмування (Django, Flask) до машинного навчання й штучного інтелекту (TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn), аналізу даних (NumPy, Pandas), кібербезпеки (Scapy, PyCrypto) та розробки ігор (Pygame, Godot). Така широта застосування робить Python універсальною мовою, придатною для реалізації як наукових експериментів, так і промислових систем.

Ще одним вагомим аргументом на користь Python є величезна спільнота розробників, яка постійно розвиває екосистему мови, створює нові бібліотеки, фреймворки та освітні ресурси. Завдяки цьому Python має стабільну підтримку, регулярні оновлення та велику кількість навчальних матеріалів, що забезпечує надійність і довгострокову перспективу використання.

Крім технічних переваг, Python є економічно вигідним рішенням. Мова є повністю відкритою (open-source) і безкоштовною для використання навіть у комерційних цілях. Зменшення кількості рядків коду, швидкість розробки та повторне використання компонентів сприяють скороченню витрат на створення та підтримку програмного забезпечення.

У контексті розробки криптографічних систем та кіберзахисних інструментів вибір Python є логічно обґрунтованим. Його багаті математичні бібліотеки, простота обробки великих чисел, підтримка роботи з матрицями та структурами даних роблять його ефективним інструментом для реалізації алгоритмів шифрування, аналізу трафіку та побудови моделей безпеки.

Отже, вибір Python як основної мови програмування обумовлений поєднанням таких чинників, як простота використання, висока швидкість розробки, універсальність, потужна екосистема бібліотек, активна спільнота та економічна доцільність. Усі ці переваги роблять Python оптимальним вибором для створення сучасних програмних продуктів у галузі інформаційної безпеки та криптографії.

Для ефективної розробки програмного забезпечення на мові Python важливо обрати середовище, яке поєднує зручність, швидкодію та широкий набір інструментів. Найбільш оптимальним рішенням у цьому контексті є Visual Studio Code (VS Code) — легке, безкоштовне й кросплатформне середовище розробки, створене компанією Microsoft.

VS Code поєднує простоту текстового редактора з функціональністю повноцінної IDE. Завдяки відкритому вихідному коду і ліцензії MIT він доступний для безкоштовного використання у навчальних, наукових та комерційних проєктах. Однією з головних переваг цього середовища є його висока продуктивність і мінімальні вимоги до системних ресурсів — VS Code швидко запускається, працює стабільно навіть на слабких пристроях і не перевантажує систему, що особливо важливо при розробці великих програмних рішень.

Середовище має потужну систему розширень, які дозволяють адаптувати VS Code під конкретні потреби розробника. Серед них — офіційний модуль Python Extension, що забезпечує підтримку автодоповнення коду, підсвічування синтаксису, інтегроване налагодження, тестування, форматування та роботу з середовищами Anaconda чи Jupyter Notebook. Завдяки цьому VS Code стає гнучким інструментом як для початківців, так і для досвідчених розробників.

Особливу увагу заслуговує функція IntelliSense, яка надає інтелектуальні підказки щодо змінних, функцій, класів та методів. Це значно підвищує ефективність програмування, знижує кількість помилок і прискорює процес написання коду.

Вбудована підтримка Git є ще однією важливою перевагою VS Code. Вона дозволяє виконувати всі операції з контролю версій — коміти, злиття, створення гілок, надсилання змін у віддалений репозиторій — безпосередньо з інтерфейсу середовища. Це робить спільну роботу над проєктом простішою й зручнішою.

Крім того, VS Code є повністю кросплатформним: він підтримує роботу на Windows, macOS та Linux, що дозволяє розробникам працювати у звичному середовищі незалежно від операційної системи.

Таким чином, вибір Visual Studio Code як основного середовища розробки для Python зумовлений його легкістю, безкоштовністю, високою швидкодією, широкими можливостями налаштування, інтеграцією з Git та потужною системою розширень. Усе це робить його одним із найкращих інструментів для створення сучасних і масштабованих програмних рішень.

Алгоритм роботи модуля доведення

Програмна реалізація модуля доведення

Тестування програмного засобу

ВИСНОВКИ

Виконаний аналіз бінарного геш-дерева Меркля підтвердив те, що даний метод має деякі обмеження в ефективності та швидкості обробки великих обсягів даних. Однак деякі задачі вимагають покращення цих характеристик. Тому запропоновано підхід використання кватернарного геш-дерева, яке буде основою доведення наявності та цілісності транзакцій.

Аналіз геш-дерева Мерекля показав, що воно відіграє важливу роль в технології блокчейн, але за рахунок своєї бінарної структури, потребує зберігання більшого обсягу даних, що призводить до більшої висоти дерева та зменшення швидкості виконання операцій.

Таким чином, для досягнення поставленої мети комплексної бакалаврської дипломної роботи було запропоновано метод доведення наявності та цілісності транзакцій на основі кватернарного геш-дерева. Відповідно до запропонованого методу усувається проблема зберігання великих обсягів даних, великої висоти геш-дерева та швидкості виконання операцій.

Для вирішення поставленої задачі, було проаналізовано класичний метод доведення Меркля, побудовано шлях доведення транзакції в бінарному геш-дереві. Наступним кроком виконано побудову кватернарного геш-дерева, побудовано шлях доведення транзакції в ньому та виділено основні переваги даного методу над класичним.

Далі, виконано математичне моделювання методу доведення транзакцій на основі кватернарного геш-дерева, у якому представлено загальні формули, які використовуються для виконання перевірки наявності та цілісності транзакцій в кватернарних геш-деревах будь-якого розміру. Виконано практичну перевірку роботи на декількох прикладах кватернарних геш-дерев, для перевірки коректності поданого методу.

Виконавши теоретичний опис алгоритму роботи методу доведення та засоби розробки, створено алгоритм роботи модуля доведення, де наведено детальний алгоритм його роботи, та блок-схема застосунку.

На основі розробленого алгоритму виконано програмну реалізацію модуля, яка включає в себе визначення параметрів геш-дерева та перевірку наявності та цілісності потрібної транзакції в кватернарному геш-дереві. Виконано тестування розробленого застосунку на коректність вихідних результатів, яке показало очікувані результати, що задовольняє поставлену мету.

Таким чином, можна дійти висновку, що запропонований метод доведення наявності та цілісності транзакції в кватернарному геш-дереві, сприятиме зменшенню обсягу геш-значень для зберігання геш-дерева, меншого часу побудови та пришвидшення процесу доведення наявності та цілісності транзакції.

Перспектива застосування цього методу в технології блокчейн полягає в його здатності до покращення ефективності та швидкості операцій, особливо при обробці великих обсягів даних. Використання кватернарного геш-дерева дозволяє знизити обсяг зберіганих даних та скоротити висоту дерева, що в свою чергу позитивно впливає на швидкість виконання транзакцій у системі блокчейн. Це може призвести до збільшення масштабованості та продуктивності блокчейн-мережі, забезпечуючи при цьому високий рівень безпеки та надійності транзакційного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- “Метод пришвидшеного гешування даних” – Міжнародна конференція ІТКМ-2024 (м. Івано-Франківськ).

- “Метод побудови кватернарного дерева” – Міжнародна конференція ІТКМ-2024 (м. Івано-Франківськ).

- “Метод доведення наявності транзакції на основі кватернарного геш-дерева” – TACS-2024 (м. Київ).

- Shardeum Content Team. Merkle Tree: Powering Blockchain Integrity & Efficiency. URL: https://shardeum.org/blog/merkle-tree-in-blockchain/ (accessed: 07.05.2024).

- Kuznetsov O.  et al. Merkle Trees in Blockchain: A Study of Collision Probability and Security Implications . Internet of Things. 2024. Pp. 101-193. URL: https://doi.org/10.1016/j.iot.2024.101193 (accessed: 07.05.2024).

- Kan J., Kim K. S. MTFS: Merkle-Tree-Based File System. 2019 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC), Seoul, Korea (South), 14–17 May 2019. 2019. URL: https://doi.org/10.1109/bloc.2019.8751389 (accessed: 26.05.2024).

- Muhammad Saqib N., Gunter S. Merkle Hash Tree based Techniques for Data Integrity of Outsourced Data. Proceedings of the 27th GI-Workshop Grundlagen von Datenbanken.(Aachen, 2015) 2015. 6 p. URL: https://ceur-ws.org/Vol-1366/paper13.pdf (accessed: 09.05.2024).

- Kachko O., Televnyi D. The Kupyna hash function cryptanalysis with Merkle Trees Signature schemes. Radiotekhnika. 2018. No. 195. Pp. 27–31. URL: https://doi.org/10.30837/rt.2018.4.195.03 (accessed: 09.05.2024).

- Monesma A. Understanding Merkle trees, their advantages and areas of use. 4 March 2024. URL: https:www.linkedin.com/pulse/understanding-merkle-trees-advantages-areas-use-antoine-monesma-kwqaf/ (accessed: 09.05.2024).

- Ghosal S., Shrivastav A. K., Vaidya D., What Is A Merkle Tree? 5 January 2024 URL: https://www.wallstreetmojo.com/merkle-tree/ (accessed: 11.05.2024).

- FIPS 180-4. Secure Hash Standard (SHS). Gaithersburg: NIST. 2015. 36 p.

- How are Merkle trees used in blockchains? URL: https://docs.alchemy.com/docs/merkle-trees-in-blockchains (accessed: 11.05.2024).

- Blockchain Based Data Integrity Verification for Cloud Storage with T-Merkle Tree / K. He et al. Algorithms and Architectures for Parallel Processing. Cham, 2020. Pp. 65–80. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-60248-2_5 (accessed: 13.05.2024).

- Nguyen T. T. T., Le Thi H. A., Doan X. V. Optimizing Merkle Tree Structure for Blockchain Transactions by a DC Programming Approach. Computational Collective Intelligence. Cham, 2023. Pp. 405–417. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-41456-5_31 (access: 13.05.2024).

- Merkle Tree Security And Vulnerabilities. URL: https://fastercapital.com/topics/merkle-tree-security-and-vulnerabilities.html (accessed: 15.05.2024).

- How Merkle Tree Ensures Integrity In Blockchain. URL: https://fastercapital.com/topics/how-merkle-tree-ensures-integrity-in-blockchain.html (accessed: 15.05.2024).

- How Merkle Trees Are Constructed. URL: https://fastercapital.com/topics/how-merkle-trees-are-constructed.html (accessed: 15.05.2024).

- Passarella G. Merkle trees and their use in Blockchain transaction validation. 10 January 2019. URL: https://medium.com/@garry.passarella/merkle-trees-and-their-use-in-blockchain-transaction-validation-13eafdab6f82 (accessed: 16.05.2024).

- Tunnelling Trust into the Blockchain: a Merkle Based Proof System for Structured Documents / F. Bruschi et al. IEEE Access. 2020. Pp. 14. URL: https://doi.org/10.1109/access.2020.3028498 (accessed: 17.05.2024).

- Implementing Merkle Trees In Smart Contracts. URL: https://fastercapital.com/topics/implementing-merkle-trees-in-smart-contracts.html (accessed: 18.05.2024).

- Trust Onyekwere. The Role of Merkle Trees and Merkle Proofs in blockchain. Bunzz Blog. URL: : https://blog.bunzz.dev/the-role-of-merkle-trees-and-merkle-proofs-in-blockchain-development  (date of access: 18.05.2024).

- What is a Blockchain Sharding and what is it for. URL: https://www.scalingparrots.com/en/what-is-a-blockchain-sharding-what-is-it/ (accessed: 19.05.2024).

- Merkle tree: Demystifying Merkle Trees in Cryptocurrency Block Headers. URL: https://fastercapital.com/content/Merkle-tree--Demystifying-Merkle-Trees-in-Cryptocurrency-Block-Headers.html (accessed: 20.05.2024).

- Tarpara H. Understand and Implement Merkle Proof. URL: https://harshil.dev/writings/understanding-merkle-proof (accessed: 20.05.2024).

- About Python. URL: https://www.python.org/about/ (accessed: 21.05.2024).

- Microsoft. Why Visual Studio Code? URL: https://code.visualstudio.com/docs/editor/whyvscode#:~:text=At%20its%20heart,%20Visual%20Studio,selection,%20snippets,%20and%20more. (accessed:21.05.2024).

ДОДАТКИ

Додаток А.

Протокол перевірки бакалаврської дипломної роботи на наявність текстових запозичень

Назва роботи:  Засіб побудови геш-дерева. Частина 2. Модуль доведення

Автор роботи:  Козира Володимир Андрійович

Тип роботи:        бакалаврська дипломна робота                                                  .

Підрозділ             кафедра захисту інформації   ФІТКІ                                         .

(кафедра, факультет)

Показники звіту подібності Unicheck

Оригінальність – 94,67%.			Схожість – 5,33%.

Аналіз звіту подібності (відмітити потрібне):

1. Запозичення, виявлені у роботі, оформлені коректно і не містять ознак плагіату.

2. Виявлені у роботі запозичення не мають ознак плагіату, але їх надмірна кількість викликає сумніви щодо цінності роботи і відсутності самостійності її виконання автором. Роботу направити на розгляд експертної комісії кафедри.

3. Виявлені у роботі запозичення є недобросовісними і мають ознаки плагіату та/або в ній містяться навмисні спотворення тексту, що вказують на спроби приховування недобросовісних запозичень.

Особа, відповідальна за перевірку    __________        Валентина КАПЛУН

(підпис) 			(прізвище, ініціали)

Ознайомлені з повним звітом подібності, який був згенерований системою Unicheck щодо роботи.

Автор роботи 	__________     Володимир КОЗИРА

(підпис)                              (прізвище, ініціали)

Керівник роботи __________	    Володимир ЛУЖЕЦЬКИЙ

(підпис)              	      (прізвище, ініціали)

Додаток Б

ІЛЮСТРАТИВНА ЧАСТИНА

ЗАСІБ ПОБУДОВИ ГЕШ-ДЕРЕВА. ЧАСТИНА 2.

МОДУЛЬ ДОВЕДЕННЯ

Виконав: студент 4 курсу групи 1БС-20б

спеціальності 125 Кібербезпека

__________________Володимир КОЗИРА

Керівник: зав. кафедри ЗІ,  д. т. н., проф.

________________Володимир ЛУЖЕЦЬКИЙ

« ___ » _______________ 2024 р.

БІНАРНЕ ГЕШ-ДЕРЕВО ДЛЯ 4 ТРАНЗАКЦІЙ

ДОВЕДЕННЯ ТРАНЗАКЦІЇ K ДО КОРЕНЯ БІНАРНОГО ГЕШ-ДЕРЕВА МЕРКЛЯ

КВАТЕРНАРНЕ ГЕШ-ДЕРЕВО

ШЛЯХИ ДОВЕДЕННЯ НАЯВНОСТІ ТРАНЗАКЦІЙ В КВАТЕРНАРНОМУ ГЕШ-ДЕРЕВІ

АЛГОРИТМ РОБОТИ МОДУЛЯ ДОВЕДЕННЯ

ПОРІВНЯЛЬНІ ОЦІНКИ СКЛАДНОСТІ АЛГОРИТМІВ ДОВЕДЕННЯ

| Тип дерева | Кількість блоків даних |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 256 | 1024 | 4096 | 16384 | 65536 |
| Бінарне | 2880 | 3520 | 4160 | 4800 | 5440 |
| Кватернарне | 660 | 792 | 924 | 1056 | 1188 |

ПРИКЛАД РОБОТИ МОДУЛЯ ДОВЕДЕННЯ